附件1

- 福州市国货路小学采购升降柱主要技术参数和服务要求

- 1.主要技术参数和服务要求

| 一 | 名称 | 型号 | 参数 |  | 单位 | 数量 | 质保 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电液一体智能升降柱 |  | 材质（M) | 304不锈钢 | 台 | 4 | 一年，警示灯颜色可选（红、兰、绿、暖黄、彩色） |
|  |  |  | 直径（D) | 219mm±2 |  |  |  |
|  |  |  | 高度（H) | 600mm±15 |  |  |  |
|  |  |  | 壁厚（T) | 6mm±1 |  |  |  |
|  |  |  | 动力单元（P) | 电液一体 |  |  |  |
|  |  |  | 警示灯（L) | 12V超高亮 |  |  |  |
|  |  |  | 控制方式（C) | 遥控、按钮 |  |  |  |
|  |  |  | 上升速度（mm/S) | 150mm/s |  |  |  |
|  |  |  | 柱身盖板 | 不锈钢 |  |  |  |
|  |  |  | 地面盖板 | 不锈钢 |  |  |  |
|  |  |  | 应用环境 | 中速、中频 |  |  |  |
| 二、控制柜系统 |  | 型号 |  |  |  |  |  |
| 1 | 单通道定制电液控制系统 |  | 应用环境1号门 | 室内、外(定制8路) | 套 | 1 | 一年 |
|  |  |  | 控制主板：嵌入式工控板，可进行编程设置，高稳定性能，防止误动作造成顶车事故； 消防应急：可与消防系统联动，设备强行下降并锁定； 治安应急：可与治安系统联动，设备强行升起并锁定； 智能联动：可与出入口控制，停车场等智能化系统联动； 本地控制：内置本地按钮、无线遥控手柄进行本地控制管理； 定时补压：可避免因液压油热胀冷缩导致设备升到顶后自动泄压。 （含配件：无线遥控*2，桌面有线控制盒*1） |  |  |  |  |
| 2 | 智慧控制器 |  | 1、8路智慧控制； 2、总机输入最大功率：8KW； 3、显示屏：2.8寸全视角液晶屏； 4、主页面：显示当前北京时间、设备当前IP地址、童锁状态、联网状态、菜单页入口、说明书和小程序二维码入口、设备当前的工作电压、耗电功率、温度和湿度、八通道的工作状态。提供具备CMA，CNAS资质认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件予以佐证（报告需带CMA，CNAS标识）;报告内有投标实物图片、报告官网可查询并提供查询截图和网站链接证明。 5、启动方式：支持电源开关时序启动，支持红外遥控启动、支持433射频遥控启动、支持移动终端控制启动，支持PC端控制启动。提供具备CMA，CNAS资质认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件予以佐证（报告需带CMA，CNAS标识）;报告内有投标实物图片、报告官网可查询并提供查询截图和网站链接证明。 6、USB、DATA接口：2路USB接口（USB 5V直流电源充电），2路DATA接口（通过DATA数据接口升级机器固件， USB 5V直流电源充电）；）提供该设备以上端口界面截图； 7、RJ45插座：1路LINKIN，1路LINK OUT，1路RS232/485，1路TCP/IP(可连接外网）提供该设备以上端口界面截图并提供具备CMA，CNAS资质认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件予以佐证（报告需带CMA，CNAS标识）;报告内有投标实物图片、报告官网可查询并提供查询截图和网站链接证明。 8、433射频遥控：可通过433射频遥控开关电源。 9、红外遥控：可通过红外遥控器开关电源。 10、支持电压保护：支持高低压保护设置，当工作电压超过或低于预设值时，会自动断电并弹窗报警提示。提供具备CMA，CNAS资质认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件予以佐证（报告需带CMA，CNAS标识）;报告内有投标实物图片、报告官网可查询并提供查询截图和网站链接证明。 11、定位功能：设备支持定位扩展功能，可通过电脑读取到该设备所在的经纬度、海拔和工作时长等信息，以了解无线信号传输稳定性。提供具备CMA，CNAS资质认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件予以佐证（报告需带CMA，CNAS标识）;报告内有投标实物图片、报告官网可查询并提供查询截图和网站链接证明。 12、设备设置：可根据项目地点命名设备，每通道负载也可自定义命名，更直观更方便管理设备。提供具备CMA，CNAS资质认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件予以佐证（报告需带CMA，CNAS标识）;报告内有投标实物图片、报告官网可查询并提供查询截图和网站链接证明。 13、支持级联波特率可设：支持级联波特率设置，波特率可设：4800、7200、9600、14400、19200、38400； 14、级联：支持多台设备级联控制，级联距离达到≥1KM； 15、防雷保护：大功率防雷电路设计，带滤波，稳定安全； 16、可通过电脑软件集中管理内网设备，可实现一键开关机，自定义编辑场景模式并快捷切换场景，可自定义编辑设备名称、通道名称、场景名称。（需提供软件界面截图） |  | 套 | 1 | 一年 |
| 3 | 安装调试 | 自动桩 | 含道路切割、破路、开挖、回填、、水泥浇筑、钢筋焊接、修复、管材、控制线路、灯带线路、油漆划线 |  | 根 | 4 |  |
| 4 | 排水井 | 排水井 | 700mm*700mm*1000mm排水石墨烯井盖*1、预埋管*1、1套潜水级自动抽水泵 |  | 套 | 2 |  |

- 2、售后服务

1.服务期要求为项目通过最终验收合格之日起，供应商为本项目提供为期 3  年的售后服务。

2.项目所涉及到的所有对接开发等费用由供应商提供。

3.在服务期内设备或运行发生故障时，供应商在接到采购人故障通知后1小时响应，并在4小时内委派专业技术人员到现场提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告(包括故障原因、处理情况及采购人意见等)报采购人备案。

- 3、技术培训

（1）供应商应结合应用设备安装、调试、试运行直至最终验收等各阶段，同步地对采购人的技术人员就有关设备使用操作、设备维修、故障排除、保养等方面进行现场技术培训。

（2）培训对象包括系统管理员、业务操作员和系统运行维护管理人员。

（3）现场培训由供应商负责对采购人技术人员组织技术培训，总体培训次数不少于1次。